建筑工程计量与计价题库

第一章  工程造价基本知识

一、选择题。

1.基本建设的内容包括（   ）。（多选）

A.筹建;    B施工;    C.设备购置;    D.投产

2.以下属于分部工程的是（   ）。（多选）

A.某商住楼的砌筑工程;    B.某车间的土石方工程;    C.某工厂的礼堂;    D.某医院的住院大楼;    E.某体育馆的金属结构工程

3.以下特征中，不属于建设项目基本特征的是（ ）。

A.单件性;    B.具有一定约束条件;    C.重复性;    D.具有生命周期

4.下列属于单项工程的是（ ）。（多选）

A.教学楼的楼地面工程；     B.南宁的百货大楼；     C.某工厂的镀金车间；

D.奥运会主会场鸟巢;    E.住宅楼的屋面防水工程

5.下列工程属于建设项目的是（ ）。

A一个工厂；    B一座厂房；    C一条生产线；   D一套动力装置

6.工程造价具有（  ）特点。（多选）

A.个别性;    B.动态性;    C.概括性；    D.大额性;    E.层次性;   F.差异性

7.建设项目总投资主要分为两大部分,由(  )组成。

A.固定资产投资;    B.建筑安装工程费用;    C.设备及工器具购置费;    D.预备费; E.流动资金

8.下列项目属于分项工程的有（ ）。（多选）

A.土石方工程;    B.C20混凝土梁制作;    C.水磨石地面;    D.人工挖地槽土方;      E.天棚工程

9.下列建设项目的层次划分中，由大到小排序正确的是（  ）。

A.建设项目、单项工程、分项工程、单位工程、分部工程；

B.单项工程、建设项目、单位工程、分项工程、分部工程；

C.建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程；

D.单项工程、单位工程、建设项目、分部工程、分项工程。

10.下列关于建设项目说法正确的是（  ）。

A.一般竣工后，不能独立发挥生产能力或效益，但具有独立的设计文件，能独立组织工程的施工；

B.按照工程部位、设备种类和型号、使用的材料不同进行划分；

C.按照施工方法、材料的不同等进行划分和区别；

D.在一个总体设计范围内，按照一个设计意图进行施工的单项工程的总和，可以作为一个建设项目。

11.下列关于投资估算的说法正确的是（  ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

12.下列关于概算造价的说法正确的是（  ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

13.下列关于修正概算造价的说法正确的是（  ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

14.下列关于施工图预算的说法正确的是（  ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

15.下列哪一项不是工程造价计价特征。（  ）。

A.计价的多次性；    B.计价的组合性；    C.计价的复杂性；    D.计价的随意性

16.某汽车制造厂的组装车间，属于(  )。

A.建设项目；    B.单项工程；    C.单位工程；    D.分部工程

17.车间的电器照明工程，属于(  )。

A.建设项目；    B.单项工程；    C.单位工程；    D.分部工程

18.工程量清单报价属于（  ）。

A．理论价格；    B.计划价格；    C．政府指导价；     D.市场竞争价

19.建安工程直接费主要包括(  )。

A．人工费、材料费、施工机械费；    B．人工费、材料费、施工机械费和措施费；

C．人工费、材料费、施工机械使用费和现场管理费；    D．人工费、材料费、施工机械使用费和规费

二、判断题。

1.建设项目是指按照一个总体设计进行施工的，经济上实行独立核算、由独立法人的组织机构负责建设或运营，可以由一个或几个单项工程组成。（    ）

2.某学校教学楼施工过程中的场地平整属于单位工程。（    ）

3.建设项目可以划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程五个层次。（    ）

4.工程造价的个别性，主要体现在能够发挥投资效用任何一项工程，不仅试题庞大，而且造价高。（    ）

三、填空题。

1.施工图预算是在（    ）阶段，由建设单位或施工单位根据（    ）、（       ）等资料预先计算和确定的单项或单位工程费用的文件。

2.概算指标是在（    ）定额的基础上经过（    ）和（    ）以及合并而成的。

3.工程造价的特点有（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）。

第二章  建筑工程计价依据

一、选择题。

1.工程建设定额按生产要素消耗内容可分为（  ）

A.施工定额;    B.预算定额;    C.劳动消耗定额、材料消耗定额、机械台班消耗量定额;    D.建筑定额

多选题

2.定额按编制程序和用途分为（   ）（多选题）

A.施工定额;    B.预算定额;    C.概算定额;    D.补充定额

3.企业定额的编制有原则（  ）（多选题）

A.按社会平均先进水平确定；    B.简明适用原则;     C坚持统一性和差别性相结合原则;    D独立自主原则

4根据我国现行的规定，建筑安装工程承发包价的计算方法有(  )（多选）

A.工料单价法;     B 全费用单价;     C 定额单价;    D 实物量;    E 综合单价法

5.综合单价法全费用单价包含的内容有（）。

A.直接费、间接费、管理费；

B.直接费、间接费、利润、总包服务费；

C.直接费、间接费、利润、营业税；

D.直接费、间接费、利润、税金

6.工程量清单计价采用（ ）（多选）

A.基本单价法；    B.完全单价法；    C.工料单价法；    D.综合单价法

7.建筑安装工人在工作期间为了补充体力而短暂的休息时间（  ）。

A.包括在定额中的人工消耗时间内；    B.不应在定额人工消耗时间内考虑

C.包括在单位估价表中的人工单价内

8.当市场价与定额价不同时，其差价应按有关规定（  ）。

A.计入直接费；    B、计入动态调整

C.不计入工程造价；    D、材料费

9.工料分析是计算某单位工程所需的（  ）。

A.人工费、材料费；    B.人工单价、材料单价；    C.人工消耗量、材料消耗量

10企业定额（  ）组成。（多选）

A.劳动定额；    B.材料消耗定额；    C.施工机械台班使用定额；    D.补充定额

11.每“工日”只一个工人工作一个工作日，按（  ）计算。

A.6小时；    B.8小时；    C.12小时；    D.24小时。

12.时间定额和产量定额是（  ）关系。

A.互为倒数；    B.相同；    C.互为相反数；    D.互补

13.按建筑面积计算规则，（  ）只计算建筑面积的1/2。

A.独立柱雨篷；    B.伸缩缝；

C.地下室；    D.勒脚

14.楼地面整体面层工程量按（  ）计算。

A.主墙间净面积；    B、墙间净面积；

C.墙间净面积+开口部分面积；    D.主墙间净面积+开口部分面积

15.工程量清单计价规范要求的“四统一”包括以下的（  ）。（多选）

A.编码统一；    B.报价统一；    C.计算规则统一；    D.名称统一；    E.计量单位统一

16.以下项目中计算建筑面积的是（  ）.

A.楼梯；    B.无柱的雨篷；    C.电梯井；    D.门斗

17.层高为2.2m的管道层（  ）建筑面积。

A.不计算；    B.计算；    C.计算1/2

18.下列项目中不计算建筑面积的是（  ）

A.阳台；    B.台阶；    C.楼梯；    D、地下室

19.阳台、雨篷模板工程量按（  ）面积计算。

A.水平投影；    B.模板与构件接触面积；    C、实体体积；    D.轴线间面积

20.在计算建筑面积时，建筑物的高度在（  ）时，计全部建筑面积。

A.2.1m以上；    B.2.2m及以上；    C.3.6m及以上；    D.2.2m以上

21.分部分项工程量清单的项目编码用（  ）位数字表示。

A.12；    B.9；    C.6；    D.15

22.在分部分项工程量清单中，楼地面中的垫层、找平层、面层要（  ）。

A.分别编码列项；    B.合并在一起编码列项；    C.分别和合并在一起都行。

23.下列关于一次性使用材料的消耗量中，关于净用量说法正确的是（  ）。

A.直接用到工程上，构成工程实体的材料用量；

B.包含不可避免的合理消耗量；

C.按照多次使用、分次摊销的方法进行计算和确定；

D.材料使用一次摊销在单位工程产品上的消耗量。

24.工程量清单计价模式中的措施项目清单的计量单位是（  ），工程量是（  ）。

A.项，按实计算；    B.m3、m2等，按实计算；   C.m3、m2等，1；    D.项，1

25.定额中规定的定额时间不包括(  )

A.休息时间；    B.施工本身造成的停工时间；    C.辅助工作时间；    D.不可避免的中断时间

26.（  ）是编制标底和投标报价的基础。

A.施工定额；    B.预算定额；    C.概算指标；    D.概算定额

27.除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的（    ）计算。

A.净值；    B.净值加损耗；    C.净值加需要增加的工程量；    D.实际量

二、判断题。

1.施工定额包括劳动定额、材料消耗定额、机械消耗定额三部分。（  ）

2.建筑面积仅指可供使用的哪部分水平平面面积。（  ）

3.工程量清单由投标人填写。(  )

4.工程量清单计价模式下的综合单价由人工费、材料费及机械费组成。（  ）

5.材差的计算是工程量清单计价模式下必须的步骤。（  ）

6.在定额计价模式下，其工程结束后的室内清扫所许费用包括在现场经费项目内。（  ）

7.建筑工程定额中材料的消耗数量即构成实体的工程数量。（  ）

8.在工程量清单计价模式下，模板及脚手架项目的费用属于措施项目费。（  ）

9.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费和机械使用费括。（  ）

10.工程量清单应作为招标文件的组成部分。（  ）

11.当建筑物檐高超过20米时，要计算建筑物超高增加费。(  )

12.上下两错层户室的室内楼梯，应选上一层的自然层计算面积。 (  )

三、填空题。

1.按定额的编制程序和用途，可以把工程建设定额分为（     ）、（    ）、（    ）和（    ）。

2.企业定额是由企业单位参照国家、部门或地区的定额水平编制的，其材料消耗量由（    ）和（    ）组成。

3.工程量清单计价的费用由（    ）、（    ）、（    ）、（    ）及（    ）组成。

4.建筑工程定额按用途分为（    ）、（    ）、（    ）、（    ）。

5.材料消耗定额中的消耗量由（    ）和（    ）组成。

6.施工定额的编制水平为（    ）水平。

7.预算定额在应用中常见的方式有两种，即（    ）和（    ）。

8.预算定额人工消耗量指标中包括（    ）和（    ）。

9.建筑安装工人必须消耗的的时间包括（    ）、（     ）、（    ）三部分。

10.材料预算价格主要由（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）等组成。

11．三线一面指的是（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

12.雨蓬按(       )计算建筑面积。

第三章  土石方工程

一、选择题。

1.平整场地是指厚度在（  ）毫米以内的就地挖填找平。

A.±30；    B.+300；    C.–300；    D、 ±300

2.地下工程垂直运输，系指自设计室外地坪至槽底深度超过（  ）米，而按规定又不能计算建筑面积的混凝土工程。

A.4；    B.3.6；    C.4.5；    D.3

3.土石方工程中的回填土体积按（  ）计算。

A.松填方；    B.夯实方；    C.自然方；    D、虚方

4.如果施工组织设计中没有规定土方施工方法，则工程量按（  ）计算。

A.机械挖土方50%,人工挖土方50%；    B.机械挖土方6%,人工挖土方94%；

C.机械挖土方94%,人工挖土方6%；    D.机械挖土方95%,人工挖土方6%；

5.挖沟槽土方量=（  ）。

A.沟槽底面积×沟槽高；    B.沟槽长×沟槽高；    C.沟槽截面积×沟槽长；    D.沟槽长×沟槽高

6.按含水率划分干湿土，其界限为（  ）。

A.25%;    B.30%;    C.20%;    D.27%

7.平整场地的工程量计量单位为（  ）。

A.m；    B.m2;    C.m3;    D. km

8.场地平整工程量的计算规则为（  ）。

A.按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算；

B.按图示尺寸以体积计算；

C.按图示尺寸以长度计算；

D.按现场实际施工情况进行估算。

9.挖基坑土方量应（  ）计算。

A.按照实际埋设的基础或其他实体的体积进行计算；

B按挖土的体积计算，即考虑工作面及放坡后挖土体积计算；

C.按挖土体积计算，不考虑工作面及放坡要求；

D.到施工现场进行实际测量，以实际数据为准。

10.在平整场地的工程量计算中,平整场地的面积为(   )。

A．首层占地面积；    B．首层建筑面积；    C．首层净面积；    D．首层结构面积

11.管道沟槽回填，以挖方体积减去管道所占体积计算；管径在（  ）mm以下的不扣除其所占体积

A．600；    B．500；    C．400；    D．450

12.从经济角度考虑，地基应首先采用（  ）。

A.天然地基；    Ｂ.岩石地基；    Ｃ.人工地基；    Ｄ.固结地基

二、判断题。

1.机械挖土方中已经考虑了机械挖不到的地方，故只按“机械挖土方”计算挖土费用即可。（  ）

2.土方开挖方式有人工开挖和机械开挖，若在施工组织设计中没有明确开挖方式，则只能按照机械开挖进行计量。（  ）

3.挖基坑土方工程量计算按挖土体积计算，即考虑工作面及放坡后的土方体积计算（  ）

4.平整场地时的土方工程量，按照设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。（  ）

5.在工程量清单计价规范中，土方工程量的计算，不考虑防坡、增加工作面等施工措施因素所增加的土方量。 （  ）

6.基础回填土体积等于挖土体积减去室内地坪以下埋设的各种工程量。（  ）

7.挖槽、挖坑、挖土方是一个概念。（  ）

8.挖一般土方，工程量按设计图示尺寸以体积计算，及按设计图示尺寸以基础垫层地面积乘以挖土深度。（  ）

9.建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，应按照场地平整项目进行编码列项。（  ）

10.机械挖土人工辅助开挖， 按施工组织设计的规定分别计算机械、人工挖土工程量。（  ）

11.土石方工程量计算时，挖、填、运均按照天然密实度计算工程量。（  ）

12.为了方便土石方工程量的计算，在基坑开挖时可以不用考虑放坡系数。（  ）

三、填空题。

1.干湿土的划分：首先应以地质勘测资料为准，含水率（    ）为干土，含水率（    ）为湿土。

2.建筑物场地就挖、填、运、找平土方厚度在（      ）以内的为平整场地。

3.土石方开挖中，底宽在（    ）以内，且长大于宽（    ）倍以上的为沟槽。

4.开挖一般土石方工程，其工程量按设计图示尺寸以（    ）计算。

第四章  桩与地基基础工程

一、选择题。

1.砖基础和砖墙的分界为（  ）。

A.设计室外地坪；    B.±0.000；    C.设计室内地坪；    D.防潮层

2.打桩时，预制钢筋混凝土方桩的计量单位是（  ）。

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

3.打桩时，钢管桩的计量单位是（  ）

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

4.打（压）试验桩套相应打（压）子目，人工、机械台班消耗量乘以系数（  ）。

A.1.50;    B.2.00;    C.2.50;    D.3.00

5.下列金属材料中，不包含在金属摊销中的是。

A.桩帽；    B.送桩器；    C.钢管；    D.钢板桩。

6.沉管混凝土灌注桩，在原位打扩桩时，人工消耗量以（  ）计算。

A.100%;    B.50%;    C.80%;    D.85%

7.预制混凝土接桩工程量，按设计图示接头（  ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.直径

8.水泥粉煤灰碎石（CFG）桩工程量，按桩（  ）计算

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.直径

9.地下连续墙工程量，按连续墙的（  ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.厚度

10.打（压）钢管中工程量，按如土长度以（  ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.质量

11.一般要求试验桩的数量不少于总桩数的（  ），且不少于2根。

A.1%;    B.2%;    C.3%;    D.5%

12.混凝土基础定额子目有（    ） （多选）

A.独立基础；    B.桩基础；    C.条型基础；    D.矩形基础；    E.满堂基础

13.打孔灌注桩工程量按设计规定的桩长乘以打入钢管(  )面积，以“平方米”计算。

A．管箍外径截面；    B．管箍内径截面；    C．钢管外径；    D．钢管内径

二、判断题。

1.深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.50m计算。（  ）

2.电焊接桩按设计接头以个计算；硫磺胶泥接桩按桩断面积以平方米计算。（  ）

3.送桩就是利用送桩器将桩由设计室外地坪送至设计标高,其工程量按桩截面面积乘以送桩长度（自桩顶面至自然地坪面另加0.5m）计算。（  ）

4.钢管桩接桩工程量，按设计图示以质量计算。（  ）

5.地下连续墙工程量，按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深乘以材料密度以质量计算（  ）

三、填空题。

1.桩基础有桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋与土中，承台底面与土体接触，则称之为（    ），若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上，则称之为（    ）

2.按照基础的受力原理不同，桩基可分为（    ）和（    ）。

3.预支钢筋混凝土方桩打桩工程量，按设计图示尺寸以（    ）计量。

4.一般工程要求试验桩额桩数不少于总桩数的（    ），且不少于（    ）根。

第五章  砌筑工程

一、选择题。

1.砖基础与砖墙身以（  ）为界。以下为基础，以上为墙身。

A.设计室内地面；    B.不同材料相交处；    C.±0.00；    D、 设计室外地坪

2.一砖半标准砖墙是指墙厚为（  ）mm。

A 360；    B.365；    C.240；    D.180

3.外砖墙工程量中不扣除（  ）。

A.门窗洞口；    B.外墙上的板头；     C.墙体埋件；    D.暖气槽

4. 砌筑墙体按长度乘以厚度，再乘以高度，以m3计算，应扣除以下构件所占的体积。（   ） （多选）

A.混凝土柱、过梁、圈梁；    B.外墙板头、梁头；    C.过人洞、空圈

5.砖基础工程量，按设计图示尺寸以（  ）计算。

A.面积；    B.体积；    C.砖的数量；    D.基础深度

6.标准砖的尺寸为（  ）。

A.240×240×115;    B.240×115×53;    C.240×115×115;    D.240×120×60

7.一砖标准砖墙是指墙厚为（  ）mm。

A 360；    B.365；    C.240；    D.180

8.外墙墙基长度按（  ）长度计算

A.外墙外边线；    B.外墙中心线；    C.外墙内边线    D.基槽开挖长度

9. 按定额规定，计算墙身工程量时不扣除（    ）。 （多选）

A.壁龛；    B.门窗走头；    C.混凝土构造柱、圈过梁；    D.过人洞、空圈；    E.梁头

10.在计算墙的高度时 （  ）。（多选）

A.外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；

B.女儿墙(砖压顶)：从屋面板上表面算至女儿墙顶面；

C.山墙：按其最高处高度计算；

D.内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底，另加100mm；

E.内墙：有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶

11.计算墙体时，应扣除（  ）。（多选）

A．嵌入墙身的钢筋混凝土构造柱；    B．梁头；    C．面积在0.3m2以内的孔洞体积；    D．暖气包壁龛

12.砌筑墙体按长度乘以厚度，再乘以高度，以m3计算，应扣除以下构件所占的体积。（    ） （多选）

A.混凝土柱、过梁、圈梁；    B.外墙板头、梁头；    C.过人洞、空圈；    D.门窗洞口；    E.每个面积0.3m2以下的孔洞

13.雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过(     )米者，应按雨篷结构板的水平投影面积的(   )计算。

A. 2.1 ，1/2；    B.2.1,1；    C. 1.5,1/2；    D.1.5,1/2

二、判断题。

1.砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。（  ）

2.砖、石围墙，以设计室外地坪为界线，以下为基础，以上为墙身。 （  ）

3.计算墙体时应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平碹，平砌砖过梁和暖气包壁龛及内板头的体积 。（  ）

4.砌筑砖墙脚手架应在措施项目清单中列项考虑。（  ）

5.外墙墙体体积中包含板头，内墙体体积中不包含板头。（  ）

三、填空题。

1.条形基础又称为带形基础，其分两种类型，一类为（    ），另一类为（    ）。

2.基础与墙（柱）身使用同一种材料时，一（        ）为界，其以下为基础，以上为墙（柱）身。

3.标准砖的尺寸为（        ）。

4.基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内室内地坪（    ），以不同材料为分界线。

5.基础与墙（柱）身使用不同材料时，超过±300mm时，以（    ）为分界线。

6.砖（围）墙应以（    ）为界，以下为基础，以上为墙身。

7.砌石基础的工程量，按设计图示尺寸以（    ）计算。

第六章  混凝土及钢筋混凝土工程

一、选择题。

1.以下关于现浇混凝土柱高的确定，错误的是(  )。

A．有梁板柱高，白柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度 ；

B．无梁板柱高，自柱基上表面至柱帽上表面之间的高度；

C．框架柱高，自柱基上表面至柱顶；

D．构造柱按全高

2.当钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过（  ）米时，应计算增加支撑费用。

A.3；    B.3.3；    C.4.2；    D.3.6

3.钢筋工程量是以钢筋长度乘以每米长的重量按t计算的。当Ⅰ级钢筋弯钩为180度时，其长度为（  ）。

A.5.25d；    B. 4.25d；    C.6.25d；    D.23.8d

4.外墙基础长度按外墙带形基础（  ）计算

A.外边线；    B.内边线；    C.中心线；    D.实际开挖长度

5.内墙带形基础长度按内墙基础（  ）计算。

A.中心线；    B.净长线；    C.墙间距；    D.实际开挖长度

6.有梁板的柱高指的是（  ）。

A.自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度；

B.自柱基上表面至上一层楼边下表面之间的高度；

C.楼层的净空高度；

D.楼层净空高度加上楼板的厚度。

7.无梁板的柱高指的是（    ）。

A.自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度。

B.楼层净空高度；

C.楼层净空高度加上楼板的厚度；

D.自柱基上表面至下一层楼板底面的高度。

8. 现浇混凝土梁工程量计量单位是（  ）。

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

9.现浇钢筋混凝土板，按设计图示尺寸以体积计算工程量，不扣除单个面积小于（  ）m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

A.0.1;    B.0.2;    C.0.3;    D.0.4

10.电缆沟、地沟现浇混凝土工程量按（  ）计算。

A.设计图示以中心线长度计算；    B.设计图示以面积计算；

B.设计图示以体积计算；    D.设计图示以混凝土质量计算

11.钢筋工程工程量，按（  ）计算。

A.设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算；

B.设计图示长度计算；

C.设计图示占据空间体积计算；

D.设计图示中钢筋所覆盖的面积计算

12.钢筋长度计算时，半圆玩够长度按（  ）取值。

A.6.25d；    B.3.5d；    C.4.9d；    D.2.5d

13.10@100/200(2)表示（  ）。

A.箍筋为I级钢，直径是10mm,箍筋间距为100和200间隔排放，双肢箍；

B.箍筋为I级钢，直径是10cm,加密区间距为100，非加密区间距200，双肢箍；

C.箍筋为I级钢，直径是10mm,加密区间距为100，非加密区间距200，双肢箍；

D.箍筋为I级钢，直径是10mm,加密区间距为100，非加密区间距200，四肢箍

14.当梁腹板hw≥(  )时，须配制纵向构造钢筋。

A.500mm;    B.450mm;    C.300mm；    D.350mm

二、判断题。

1.计算钢筋工程量时，无设计规定时，应计算电渣压力焊接头。（   ）

2.两端采用螺杆锚具的后张法低合金预应力钢筋的工程量按预留孔道长度减0.35m，螺杆另行计算。  （   ）

3.当梁腹板hw≥300mm时，须配制纵向构造钢筋。（   ）

4.电缆沟、地沟现浇混凝土工程量按体积计算。（   ）

5.现浇混凝土及钢筋混凝土工程量，除另有规定者外，均以混凝土体积以立方米计算。不扣除钢筋、铁件、螺栓和预埋木砖所占的体积。（   ）

6.有梁板的柱高，应自柱基上表面至楼板下表面计算。（   ）

7.当预制混凝土板需补缝时，板缝宽度（指下口宽度）在150mm以内者不计算工程量，在板缝宽度超过150mm者按平板相应定额执行。（   ）

8.圈梁混凝土工程量=圈梁长×圈梁宽（   ）

9.混凝土基础与墙或柱的划分，均按室外地坪标高为界。（   ）

10.无梁板是指没有梁，直接支撑在墙上的板。（  ）

三、填空题。

1.现浇钢筋混凝土楼梯，以图示露面尺寸的（    ）计算，不扣除（     ）楼梯井所占面积。

2.现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示（    ）计算。

3.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在（    ）以内的孔洞不予扣除。

4.阳台按（             )计算建筑面积。

第七章  木结构工程

一、选择题。

1.木屋架工程量，按设计图示的规格尺寸以（  ）计算。

A.体积；    B.面积；    C.长度；    D.数量

2.各种木门窗的油漆工程量等于（  ）。

A.洞口面积；    B.洞口面积乘系数；    C.实际刷油面积

3.在木门的制作及安装费中已包括（  ）的全部费用。

A.小五金；    B.玻璃及小五金；    C.玻璃；    D.各种油漆

4.圆木屋架工程量，若需刨光时，按屋架刨光后竣工木材体积每立方米增加（  ）计算。

A.0.05m3;    B.0.04m3;    C.0.03m3;    D.0.02m3

二、判断题。

1.屋架的制作安装应区别不同跨度，其跨度应以屋架上下弦杆的中心线交点之间的长度为准。（  ）

2.博风板、封檐板均按设计图示尺寸以体积计算（  ）

3.斗拱工程量，按设计图示数量以座计算。（  ）

三、填空题。

1.檩条工程量，按竣工木料以体积计算。简支檩长度按设计规定计算，如无规定是，按屋架或山墙中距增加（    ）计算。

2.钢木屋架工程量计算，按设计图示（    ）计算。

3.圆木屋架工程量，若需刨光时，按屋架刨光后竣工木材体积每立方米增加（    ）计算。

第八章  金属结构工程

一、选择题。

1.金属扶手栏杆按(     )计算。

A．设计图示以重量；    B．设计图示中心线长度；    C．设计图示以面积；    D．设计图示以体积

2.钢屋架、钢网架工程量，按设计图示尺寸以（  ）计算

A.质量；    B.面积；   C.体积；    D.长度

3.压型钢板楼板、墙板工程量计算时，不扣除单个≤（  ）m3的孔洞所占的面积。

A.0.1;    B.0.2;    C.0.3;    D.0.4

4.下列不计入钢梁工程量的是（  ）。

A.焊条质量；    B.制动梁质量；    C.制动桁架；    D.车挡

5.安装高度在（  ）米以上的钢构件，应根据专项施工方案和具体情况计算机械费、措施费等。

A.20;    B.30;    C.31;    D.32

二、判断题。

1.钢屋架和钢网架，工程量按设计图示尺寸以质量计算，在计算中要尽可能孔眼的质量，并增加焊条、铆钉等质量。（  ）

2.金属构件安装，起重机综合考虑，无论采用何种类型起重机均不予调整。（  ）

3.金属结构制作工程量以t为计量单位计算工程量。（  ）

第九章  屋面及防水工程

一、选择题。

1.瓦屋面工程量计算，按设计图示尺寸以（  ）计算。

A.斜面积；    B.  水平投影面积；    C.质量；    D.体积

2.膜结构屋面工程量计算，按设计图示尺寸以（  ）计算。

A.膜结构质量；    B.屋面投影面积；    C.需要覆盖的水平投影面积；    D.体积

3.屋面变形缝工程量，按设计图示以（  ）计算。

A.宽度；    B.长度；    C.体积；    D.高度

二、判断题。

1.瓦屋面工程量计算中，斜面积也可按屋面水平投影乘以屋面坡度系数以面积表示。（  ）

2.屋面刚性防水，按屋面卷材防水、屋面涂抹防水项目编码列项。（  ）

3.楼（地）面防水搭接及附加层用量应当另行计算。（    ）

4.地面的基本构造层次为：垫层、找平层、结合层、面层。其中，结合层不需单独计算工程费用。（  ）

5.为避免基础不均匀沉降引起的墙体破坏，要在适当部位设置沉降缝。其工程量的计算是以米为计量单位的。（  ）

6.房屋的平面形状直接影响工程的取费率的高低。（  ）

三、填空题

1.瓦、型材屋面工程量，除另有规定外，按设计图示尺寸以斜面积计算。亦可按屋面水平投影面积乘以（    ）以面积计算。

2.卷材屋面防水层工程量等于（    ）乘以（    ）。

3.变形缝是以（    ）为计量单位计算工程量的。

4.卷材屋面其工程量按图示尺寸的（    ）乘以规定的（    ）以平方米计算。

第十章  措施项目

一、选择题。

1.某房屋在370mm厚的一字形外墙上设置有370mm×370mm的钢筋混凝土构造柱，其模板工程量的计算宽度应按（  ）计算。

A.370mm；    B.430mm；   C.490mm

2.悬挑板的模板工程量按水平投影面积计算。悬挑板指（  ）。

A.阳台、雨篷；    B.雨篷、挑檐；    C.阳台、挑檐；    D.所有悬挑构件

3.下列工程量计算中不需要扣门窗洞口面积的是（  ）。

A.砌体体积；    B.加浆勾缝；    C.墙面抹灰；    D.单排外脚手架

4.3．综合脚手架项目中未包括（  ）。

A.安全网；    B.电梯井架；    C.外脚手架；    D.里脚手架

5.满堂脚手架工程量，按室内净面积计算，其基本层高度为(  )，超过计算增加费。

A．≤3.6m；    B．≤5.2m；    C．3.6～5.2m之间；    D．3.6～6m之间

二、判断题。

1.措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点作适当的变更增减。（  ）

2.综合脚手架，按外墙外边线的凹凸总长度乘以设计外地平至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。（  ）

3.定额满堂脚手架子目适用于搭设高度在15M以内；搭设高度超过15M时，按审定的施工方案确定。（  ）

4.计算综合脚手架时，应当扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的孔洞面积。（   ）

5.工程上使用的材料，因施工环境和场地的限制，汽车不能直接运到现场，必须再次运输所发生的装卸工作，才能计算材料的二次运输费用。（  ）

6.建筑物的垂直运输，按建筑物的建筑面积计算。高度超过100M时，每增10M内定额子目计算，其高度不足10M时，按10M计算。（  ）

三、填空题。

1.工程上使用的材料，因施工环境和场地的限制，汽车不能直接运到现场，必须再次运输所发生的装卸工作，才能计算材料的（    ）。

2.措施项目费总体上分为两大部分，一部分属于（    ），另一部分属于（    ）。

第十一章  其他项目清单、规费及税金

一、选择题。

1.其他项目清单包含的内容有暂列金额、（    ）。（多选）

A.规费；    B.计日工；    C.材料暂估价；    D.总承包服务费；    E.专业工程暂估价

2.以下属于规费项目清单内容的列项是（   ）

A.人工费调整     B.暂估价和计日工    C.工程排污费；    A.暂列金额和总承包服务费

二、填空题。

1.建筑安装工程间接费由（    ）、（    ）组成。

2.建筑安装工程费用由（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）五部分组成。

三、判断题。

1.措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点作适当的变更增减。（  ）

2.砌筑砖墙脚手架应在措施项目清单中列项考虑。（  ）

3.按《计价规范》规定：工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金、风险费。（  ）

4.应计入建筑安装工程造价的税金包括营业税、城乡维护建设税及  教育费附加等。（  ）

建筑工程计量与计价题库（答案）

第一章  工程造价基本知识

一、选择题。

1.基本建设的内容包括（ ABCD ）。（多选）

A.筹建;    B施工;    C.设备购置;    D.投产

2.以下属于分部工程的是（ ABE ）。（多选）

A.某商住楼的砌筑工程;    B.某车间的土石方工程;    C.某工厂的礼堂;    D.某医院的住院大楼;    E.某体育馆的金属结构工程

3.以下特征中，不属于建设项目基本特征的是（ C ）。

A.单件性;    B.具有一定约束条件;    C.重复性;    D.具有生命周期

4.下列属于单项工程的是（ BD ）。

A.教学楼的楼地面工程；     B.南宁的百货大楼；     C.某工厂的镀金车间；

D.奥运会主会场鸟巢;    E.住宅楼的屋面防水工程

5.下列工程属于建设项目的是（ A ）。

A一个工厂；    B一座厂房；    C一条生产线；   D一套动力装置

6.工程造价具有（ ABDE ）特点。（多选）

A.个别性;    B.动态性;    C.概括性；    D.大额性;    E.层次性;   F.差异性

7.建设项目总投资主要分为两大部分,由( AE )组成。（多选）

A.固定资产投资;    B.建筑安装工程费用;    C.设备及工器具购置费;    D.预备费; E.流动资金

8.下列项目属于分项工程的有（ BCD ）。（多选）

A.土石方工程;    B.C20混凝土梁制作;    C.水磨石地面;    D.人工挖地槽土方;      E.天棚工程

9.下列建设项目的层次划分中，由大到小排序正确的是（ C ）。

A.建设项目、单项工程、分项工程、单位工程、分部工程；

B.单项工程、建设项目、单位工程、分项工程、分部工程；

C.建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程；

D.单项工程、单位工程、建设项目、分部工程、分项工程。

10.下列关于建设项目说法正确的是（ D ）。

A.一般竣工后，不能独立发挥生产能力或效益，但具有独立的设计文件，能独立组织工程的施工；

B.按照工程部位、设备种类和型号、使用的材料不同进行划分；

C.按照施工方法、材料的不同等进行划分和区别；

D.在一个总体设计范围内，按照一个设计意图进行施工的单项工程的总和，可以作为一个建设项目。

11.下列关于投资估算的说法正确的是（ A ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

12.下列关于概算造价的说法正确的是（ B ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

13.下列关于修正概算造价的说法正确的是（ C ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

14.下列关于施工图预算的说法正确的是（ D ）。

A.是指通过编制估算文件预先测算和确定建设项目投资额的过程。

B.是指在初步设计阶段,根据设计意图通过编制工程概算文件预算测算和限定的工程造价。

C.指在三阶段设计中的技术设计阶段,根据技术设计要求,通过编制修正概算文件预先和限定的工程造价。

D.指工图设计阶段,根据工图纸,通过编制预算文件预先测算和限定工程造价。

15.下列哪一项不是工程造价计价特征。（ D ）。

A.计价的多次性；    B.计价的组合性；    C.计价的复杂性；    D.计价的随意性

16.某汽车制造厂的组装车间，属于( B )。

A.建设项目；    B.单项工程；    C.单位工程；    D.分部工程

17.车间的电器照明工程，属于( C )。

A.建设项目；    B.单项工程；    C.单位工程；    D.分部工程

18.工程量清单报价属于（ D ）。

A．理论价格；    B.计划价格；    C．政府指导价；     D.市场竞争价

19.建安工程直接费主要包括( B )。

A．人工费、材料费、施工机械费；    B．人工费、材料费、施工机械费和措施费；

C．人工费、材料费、施工机械使用费和现场管理费；    D．人工费、材料费、施工机械使用费和规费

二、判断题。

1.建设项目是指按照一个总体设计进行施工的，经济上实行独立核算、由独立法人的组织机构负责建设或运营，可以由一个或几个单项工程组成。（ √ ）

2.某学校教学楼施工过程中的场地平整属于单位工程。（ × ）

3.建设项目可以划分为建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程五个层次。（ √ ）

4.工程造价的个别性，主要体现在能够发挥投资效用任何一项工程，不仅试题庞大，而且造价高。（ × ）

三、填空题。

1.施工图预算是在（施工图设计）阶段，由建设单位或施工单位根据（施工图纸）、（施工组织设计）等资料预先计算和确定的单项或单位工程费用的文件。

2.概算指标是在（概算）定额的基础上经过（预算）和（估算）以及合并而成的。

3.工程造价的特点有（大额性）、（个别性）、（动态性）、（层次性）、（兼容性）。

第二章  建筑工程计价依据

一、选择题。

1.工程建设定额按生产要素消耗内容可分为（ C ）

A.施工定额;    B.预算定额;    C.劳动消耗定额、材料消耗定额、机械台班消耗量定额;    D.建筑定额

多选题

2.定额按编制程序和用途分为（ ABC ）（多选题）

A.施工定额;    B.预算定额;    C.概算定额;    D.补充定额

3.企业定额的编制有原则（ ABD ）（多选题）

A.按社会平均先进水平确定；    B.简明适用原则;     C坚持统一性和差别性相结合原则;    D独立自主原则

4根据我国现行的规定，建筑安装工程承发包价的计算方法有( AE )。

A.工料单价法;     B 全费用单价;     C 定额单价;    D 实物量;    E 综合单价法

5.综合单价法全费用单价包含的内容有（ D ）。

A.直接费、间接费、管理费；

B.直接费、间接费、利润、总包服务费；

C.直接费、间接费、利润、营业税；

D.直接费、间接费、利润、税金

6.工程量清单计价采用（ B ）

A.基本单价法；    B.完全单价法；    C.工料单价法；    D.综合单价法

7.建筑安装工人在工作期间为了补充体力而短暂的休息时间（ B ）。

A.包括在定额中的人工消耗时间内；    B.不应在定额人工消耗时间内考虑

C.包括在单位估价表中的人工单价内

8.当市场价与定额价不同时，其差价应按有关规定（ A ）。

A.计入直接费；    B、计入动态调整

C.不计入工程造价；    D、材料费

9.工料分析是计算某单位工程所需的（ C ）。

A.人工费、材料费；    B.人工单价、材料单价；    C.人工消耗量、材料消耗量

10企业定额（ ABC ）组成。（多选）

A.劳动定额；    B.材料消耗定额；    C.施工机械台班使用定额；    D.补充定额

11.每“工日”只一个工人工作一个工作日，按（ B ）计算。

A.6小时；    B.8小时；    C.12小时；    D.24小时。

12.时间定额和产量定额是（ A ）关系。

A.互为倒数；    B.相同；    C.互为相反数；    D.互补

13.按建筑面积计算规则，（ A ）只计算建筑面积的1/2。

A.独立柱雨篷；    B.伸缩缝；

C.地下室；    D.勒脚

14.楼地面整体面层工程量按（ B ）计算。

A.主墙间净面积；    B、墙间净面积；

C.墙间净面积+开口部分面积；    D.主墙间净面积+开口部分面积

15.工程量清单计价规范要求的“四统一”包括以下的（ ACDE ）。

A.编码统一；    B.报价统一；    C.计算规则统一；    D.名称统一；    E.计量单位统一

16.以下项目中计算建筑面积的是（ A ）.

A.楼梯；    B.无柱的雨篷；    C.电梯井；    D.门斗

17.层高为2.2m的管道层（ C ）建筑面积。

A.不计算；    B.计算；    C.计算1/2

18.下列项目中不计算建筑面积的是（ B ）

A.阳台；    B.台阶；    C.楼梯；    D、地下室

19.阳台、雨篷模板工程量按（ A ）面积计算。

A.水平投影；    B.模板与构件接触面积；    C、实体体积；    D.轴线间面积

20.在计算建筑面积时，建筑物的高度在（ B ）时，计全部建筑面积。

A.2.1m以上；    B.2.2m及以上；    C.3.6m及以上；    D.2.2m以上

21.分部分项工程量清单的项目编码用（ A ）位数字表示。

A.12；    B.9；    C.6；    D.15

22.在分部分项工程量清单中，楼地面中的垫层、找平层、面层要（ A ）。

A.分别编码列项；    B.合并在一起编码列项；    C.分别和合并在一起都行。

23.下列关于一次性使用材料的消耗量中，关于净用量说法正确的是（ A ）。

A.直接用到工程上，构成工程实体的材料用量；

B.包含不可避免的合理消耗量；

C.按照多次使用、分次摊销的方法进行计算和确定；

D.材料使用一次摊销在单位工程产品上的消耗量。

24.工程量清单计价模式中的措施项目清单的计量单位是（ A ），工程量是（ A ）。

A.项，按实计算；    B.m3、m2等，按实计算；   C.m3、m2等，1；    D.项，1

25.定额中规定的定额时间不包括( B )

A.休息时间；    B.施工本身造成的停工时间；    C.辅助工作时间；    D.不可避免的中断时间

26.（ B ）是编制标底和投标报价的基础。

A.施工定额；    B.预算定额；    C.概算指标；    D.概算定额

27.除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的（ D ）计算。

A.净值；    B.净值加损耗；    C.净值加需要增加的工程量；    D.实际量

二、判断题。

1.施工定额包括劳动定额、材料消耗定额、机械消耗定额三部分。（ √ ）

2.建筑面积仅指可供使用的哪部分水平平面面积。（ × ）

3.工程量清单由投标人填写。( × )

4.工程量清单计价模式下的综合单价由人工费、材料费及机械费组成。（ × ）

5.材差的计算是工程量清单计价模式下必须的步骤。（ × ）

6.在定额计价模式下，其工程结束后的室内清扫所许费用包括在现场经费项目内。（ √ ）

7.建筑工程定额中材料的消耗数量即构成实体的工程数量。（ × ）

8.在工程量清单计价模式下，模板及脚手架项目的费用属于措施项目费。（ × ）

9.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费和机械使用费括。（ √ ）

10.工程量清单应作为招标文件的组成部分。（ √ ）

11.当建筑物檐高超过20米时，要计算建筑物超高增加费。( √ )

12.上下两错层户室的室内楼梯，应选上一层的自然层计算面积。 ( √ )

三、填空题。

1.按定额的编制程序和用途，可以把工程建设定额分为（基础定额 ）、（企业定额）、（预算定额）和（概算指标）。

2.企业定额是由企业单位参照国家、部门或地区的定额水平编制的，其材料消耗量由（主要材料）和（辅助材料）组成。

3.工程量清单计价的费用由（分部分项工程费）、（措施项目费）、（其他项目费   ）、（规费）及（税金）组成。

4.建筑工程定额按用途分为（基础定额）、（企业定额）、（消耗量定额）、（概算定额）。

5.材料消耗定额中的消耗量由（净用量）和（损耗量）组成。

6.施工定额的编制水平为（平均先进）水平。

7.预算定额在应用中常见的方式有两种，即（直接套用）和（间接套用）。

8.预算定额人工消耗量指标中包括（基本用工）和（辅助用工）。

9.建筑安装工人必须消耗的的时间包括（有效工作时间）、（不可避免的无负荷工作时间 ）、（不可避免的中断时间）三部分。

10.材料预算价格主要由（材料原价）、（运输损耗费）、（材料运杂费）、（材料保管费）、（ 材料试验费 ）等组成。

11．三线一面指的是（外墙外边线）、（外墙中线）、（内墙净长线）和（底层建筑面积）。

12.雨蓬按(水平投影面积的二分之一)计算建筑面积。

第三章  土石方工程

一、选择题。

1.平整场地是指厚度在（ D ）毫米以内的就地挖填找平。

A.±30；    B.+300；    C.–300；    D、 ±300

2.地下工程垂直运输，系指自设计室外地坪至槽底深度超过（ D ）米，而按规定又不能计算建筑面积的混凝土工程。

A.4；    B.3.6；    C.4.5；    D.3

3.土石方工程中的回填土体积按（ B ）计算。

A.松填方；    B.夯实方；    C.自然方；    D、虚方

4.如果施工组织设计中没有规定土方施工方法，则工程量按（ C ）计算。

A.机械挖土方50%,人工挖土方50%；    B.机械挖土方6%,人工挖土方94%；

C.机械挖土方94%,人工挖土方6%；    D.机械挖土方95%,人工挖土方6%；

5.挖沟槽土方量=（ C ）。

A.沟槽底面积×沟槽高；    B.沟槽长×沟槽高；    C.沟槽截面积×沟槽长；    D.沟槽长×沟槽高

6.按含水率划分干湿土，其界限为（ A ）。

A.25%;    B.30%;    C.20%;    D.27%

7.平整场地的工程量计量单位为（ B ）。

A.m；    B.m2;    C.m3;    D. km

8.场地平整工程量的计算规则为（ A ）。

A.按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算；

B.按图示尺寸以体积计算；

C.按图示尺寸以长度计算；

D.按现场实际施工情况进行估算。

9.挖基坑土方量应（ B ）计算。

A.按照实际埋设的基础或其他实体的体积进行计算；

B按挖土的体积计算，即考虑工作面及放坡后挖土体积计算；

C.按挖土体积计算，不考虑工作面及放坡要求；

D.到施工现场进行实际测量，以实际数据为准。

10.在平整场地的工程量计算中,平整场地的面积为( B )。

A．首层占地面积；    B．首层建筑面积；    C．首层净面积；    D．首层结构面积

11.管道沟槽回填，以挖方体积减去管道所占体积计算；管径在（ B ）mm以下的不扣除其所占体积

A．600；    B．500；    C．400；    D．450

12.从经济角度考虑，地基应首先采用（ A ）。

A.天然地基；    Ｂ.岩石地基；    Ｃ.人工地基；    Ｄ.固结地基

二、判断题。

1.机械挖土方中已经考虑了机械挖不到的地方，故只按“机械挖土方”计算挖土费用即可。（ × ）

2.土方开挖方式有人工开挖和机械开挖，若在施工组织设计中没有明确开挖方式，则只能按照机械开挖进行计量。（ × ）

3.挖基坑土方工程量计算按挖土体积计算，即考虑工作面及放坡后的土方体积计算（ √ ）

4.平整场地时的土方工程量，按照设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。（ √ ）

5.在工程量清单计价规范中，土方工程量的计算，不考虑防坡、增加工作面等施工措施因素所增加的土方量。 （ √ ）

6.基础回填土体积等于挖土体积减去室内地坪以下埋设的各种工程量。（ × ）

7.挖槽、挖坑、挖土方是一个概念。（ × ）

8.挖一般土方，工程量按设计图示尺寸以体积计算，及按设计图示尺寸以基础垫层地面积乘以挖土深度。（ √ ）

9.建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，应按照场地平整项目进行编码列项。（ √ ）

10.机械挖土人工辅助开挖， 按施工组织设计的规定分别计算机械、人工挖土工程量。（ √ ）

11.土石方工程量计算时，挖、填、运均按照天然密实度计算工程量。（ × ）

12.为了方便土石方工程量的计算，在基坑开挖时可以不用考虑放坡系数。（ × ）

三、填空题。

1.干湿土的划分：首先应以地质勘测资料为准，含水率（≤25%）为干土，含水率（>25%）为湿土。

2.建筑物场地就挖、填、运、找平土方厚度在（±300mm）以内的为平整场地。

3.土石方开挖中，底宽在（3m）以内，且长大于宽（3）倍以上的为沟槽。

4.开挖一般土石方工程，其工程量按设计图示尺寸以（体积）计算。

第四章  桩与地基基础工程

一、选择题。

1.砖基础和砖墙的分界为（ C ）。

A.设计室外地坪；    B.±0.000；    C.设计室内地坪；    D.防潮层

2.打桩时，预制钢筋混凝土方桩的计量单位是（ A ）。

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

3.打桩时，钢管桩的计量单位是（ C ）

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

4.打（压）试验桩套相应打（压）子目，人工、机械台班消耗量乘以系数（ B ）。

A.1.50;    B.2.00;    C.2.50;    D.3.00

5.下列金属材料中，不包含在金属摊销中的是（ D ）。

A.桩帽；    B.送桩器；    C.钢管；    D.钢板桩。

6.沉管混凝土灌注桩，在原位打扩桩时，人工消耗量以（ D ）计算。

A.100%;    B.50%;    C.80%;    D.85%

7.预制混凝土接桩工程量，按设计图示接头（ C ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.直径

8.水泥粉煤灰碎石（CFG）桩工程量，按桩（ B ）计算

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.直径

9.地下连续墙工程量，按连续墙的（ B ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.厚度

10.打（压）钢管中工程量，按如土长度以（ D ）计算。

A.长度；    B.体积；    C.数量；    D.质量

11.一般要求试验桩的数量不少于总桩数的（ C ），且不少于2根。

A.1%;    B.2%;    C.3%;    D.5%

12.混凝土基础定额子目有（ ABCE ）（多选）

A.独立基础；    B.桩基础；    C.条型基础；    D.矩形基础；    E.满堂基础

13.打孔灌注桩工程量按设计规定的桩长乘以打入钢管( A )面积，以“平方米”计算。

A．管箍外径截面；    B．管箍内径截面；    C．钢管外径；    D．钢管内径

二、判断题。

1.深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.50m计算。（ √ ）

2.电焊接桩按设计接头以个计算；硫磺胶泥接桩按桩断面积以平方米计算。（ √ ）

3.送桩就是利用送桩器将桩由设计室外地坪送至设计标高,其工程量按桩截面面积乘以送桩长度（自桩顶面至自然地坪面另加0.5m）计算。（ √ ）

4.钢管桩接桩工程量，按设计图示以质量计算。（ × ）

5.地下连续墙工程量，按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深乘以材料密度以质量计算（ × ）

三、填空题。

1.桩基础有桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋与土中，承台底面与土体接触，则称之为（低承台桩基），若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上，则称之为（高承台桩基）

2.按照基础的受力原理不同，桩基可分为（摩擦桩）和（端承桩）。

3.预支钢筋混凝土方桩打桩工程量，按设计图示尺寸以（米）计量。

4.一般工程要求试验桩额桩数不少于总桩数的（3%），且不少于（2）根。

第五章  砌筑工程

一、选择题。

1.砖基础与砖墙身以（ C ）为界。以下为基础，以上为墙身。

A.设计室内地面；    B.不同材料相交处；    C.±0.00；    D、 设计室外地坪

2.一砖半标准砖墙是指墙厚为（ B ）mm。

A 360；    B.365；    C.240；    D.180

3.外砖墙工程量中不扣除（ B ）。

A.门窗洞口；    B.外墙上的板头；     C.墙体埋件；    D.暖气槽

4. 砌筑墙体按长度乘以厚度，再乘以高度，以m3计算，应扣除以下构件所占的体积。（ ABC ）

A.混凝土柱、过梁、圈梁；    B.外墙板头、梁头；    C.过人洞、空圈

5.砖基础工程量，按设计图示尺寸以（ B ）计算。

A.面积；    B.体积；    C.砖的数量；    D.基础深度

6.标准砖的尺寸为（ B ）。

A.240×240×115;    B.240×115×53;    C.240×115×115;    D.240×120×60

7.一砖标准砖墙是指墙厚为（ C ）mm。

A 360；    B.365；    C.240；    D.180

8.外墙墙基长度按（ B ）长度计算

A.外墙外边线；    B.外墙中心线；    C.外墙内边线    D.基槽开挖长度

9. 按定额规定，计算墙身工程量时不扣除（ AB ）。

A.壁龛；    B.门窗走头；    C.混凝土构造柱、圈过梁；    D.过人洞、空圈；    E.梁头

10.在计算墙的高度时 （ ABC ）。

A.外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；

B.女儿墙(砖压顶)：从屋面板上表面算至女儿墙顶面；

C.山墙：按其最高处高度计算；

D.内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底，另加100mm；

E.内墙：有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶

11.计算墙体时，应扣除（ AD ）。

A．嵌入墙身的钢筋混凝土构造柱；    B．梁头；    C．面积在0.3m2以内的孔洞体积；    D．暖气包壁龛

12.砌筑墙体按长度乘以厚度，再乘以高度，以m3计算，应扣除以下构件所占的体积。（ ACD ）

A.混凝土柱、过梁、圈梁；    B.外墙板头、梁头；    C.过人洞、空圈；    D.门窗洞口；    E.每个面积0.3m2以下的孔洞

13.雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过( A )米者，应按雨篷结构板的水平投影面积的(   )计算。

A. 2.1 ，1/2；    B.2.1,1；    C. 1.5,1/2；    D.1.5,1/2

二、判断题。

1.砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。（ √ ）

2.砖、石围墙，以设计室外地坪为界线，以下为基础，以上为墙身。 （ √ ）

3.计算墙体时应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平碹，平砌砖过梁和暖气包壁龛及内板头的体积 。（ √ ）

4.砌筑砖墙脚手架应在措施项目清单中列项考虑。（ √ ）

5.外墙墙体体积中包含板头，内墙体体积中不包含板头。（ √ ）

三、填空题。

1.条形基础又称为带形基础，其分两种类型，一类为（墙下条形基础），另一类为（柱下条形基础）。

2.基础与墙（柱）身使用同一种材料时，一（设计室内地坪）为界，其以下为基础，以上为墙（柱）身。

3.标准砖的尺寸为（240×115×53）。

4.基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内室内地坪（±300mm以内时），以不同材料为分界线。

5.基础与墙（柱）身使用不同材料时，超过±300mm时，以（室内地面）为分界线。

6.砖（围）墙应以（设计室外地坪）为界，以下为基础，以上为墙身。

7.砌石基础的工程量，按设计图示尺寸以（体积）计算。

第六章  混凝土及钢筋混凝土工程

一、选择题。

1.以下关于现浇混凝土柱高的确定，错误的是( B )。

A．有梁板柱高，白柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度 ；

B．无梁板柱高，自柱基上表面至柱帽上表面之间的高度；

C．框架柱高，自柱基上表面至柱顶；

D．构造柱按全高

2.当钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过（ D ）米时，应计算增加支撑费用。

A.3；    B.3.3；    C.4.2；    D.3.6

3.钢筋工程量是以钢筋长度乘以每米长的重量按t计算的。当Ⅰ级钢筋弯钩为180度时，其长度为（ C ）。

A.5.25d；    B. 4.25d；    C.6.25d；    D.23.8d

4.外墙基础长度按外墙带形基础（ C ）计算

A.外边线；    B.内边线；    C.中心线；    D.实际开挖长度

5.内墙带形基础长度按内墙基础（ B ）计算。

A.中心线；    B.净长线；    C.墙间距；    D.实际开挖长度

6.有梁板的柱高指的是（ A ）。

A.自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度；

B.自柱基上表面至上一层楼边下表面之间的高度；

C.楼层的净空高度；

D.楼层净空高度加上楼板的厚度。

7.无梁板的柱高指的是（ A ）。

A.自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度。

B.楼层净空高度；

C.楼层净空高度加上楼板的厚度；

D.自柱基上表面至下一层楼板底面的高度。

8. 现浇混凝土梁工程量计量单位是（ D ）。

A.m;    B.kg;    C.t;    D.m3

9.现浇钢筋混凝土板，按设计图示尺寸以体积计算工程量，不扣除单个面积小于（ C ）m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

A.0.1;    B.0.2;    C.0.3;    D.0.4

10.电缆沟、地沟现浇混凝土工程量按（ A ）计算。

A.设计图示以中心线长度计算；    B.设计图示以面积计算；

B.设计图示以体积计算；    D.设计图示以混凝土质量计算

11.钢筋工程工程量，按（ A ）计算。

A.设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算；

B.设计图示长度计算；

C.设计图示占据空间体积计算；

D.设计图示中钢筋所覆盖的面积计算

12.钢筋长度计算时，半圆玩够长度按（ A ）取值。

A.6.25d；    B.3.5d；    C.4.9d；    D.2.5d

13.10@100/200(2)表示（ C ）。

A.箍筋为I级钢，直径是10mm,箍筋间距为100和200间隔排放，双肢箍；

B.箍筋为I级钢，直径是10cm,加密区间距为100，非加密区间距200，双肢箍；

C.箍筋为I级钢，直径是10mm,加密区间距为100，非加密区间距200，双肢箍；

D.箍筋为I级钢，直径是10mm,加密区间距为100，非加密区间距200，四肢箍

14.当梁腹板hw≥( B )时，须配制纵向构造钢筋。

A.500mm;    B.450mm;    C.300mm；    D.350mm

二、判断题。

1.计算钢筋工程量时，无设计规定时，应计算电渣压力焊接头。（ √ ）

2.两端采用螺杆锚具的后张法低合金预应力钢筋的工程量按预留孔道长度减0.35m，螺杆另行计算。  （ √ ）

3.当梁腹板hw≥300mm时，须配制纵向构造钢筋。（ × ）

4.电缆沟、地沟现浇混凝土工程量按体积计算。（ × ）

5.现浇混凝土及钢筋混凝土工程量，除另有规定者外，均以混凝土体积以立方米计算。不扣除钢筋、铁件、螺栓和预埋木砖所占的体积。（ √ ）

6.有梁板的柱高，应自柱基上表面至楼板下表面计算。（ × ）

7.当预制混凝土板需补缝时，板缝宽度（指下口宽度）在150mm以内者不计算工程量，在板缝宽度超过150mm者按平板相应定额执行。（ √ ）

8.圈梁混凝土工程量=圈梁长×圈梁宽（ × ）

9.混凝土基础与墙或柱的划分，均按室外地坪标高为界。（ × ）

10.无梁板是指没有梁，直接支撑在墙上的板。（ × ）

三、填空题。

1.现浇钢筋混凝土楼梯，以图示露面尺寸的（水平投影面积）计算，不扣除（小于500mm ）楼梯井所占面积。

2.现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示（外挑部分尺寸的水平投影面积）计算。

3.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在（0.3m2）以内的孔洞不予扣除。

4.阳台按（水平投影面积的二分之一)计算建筑面积。

第七章  木结构工程

一、选择题。

1.木屋架工程量，按设计图示的规格尺寸以（ A ）计算。

A.体积；    B.面积；    C.长度；    D.数量

2.各种木门窗的油漆工程量等于（ C ）。

A.洞口面积；    B.洞口面积乘系数；    C.实际刷油面积

3.在木门的制作及安装费中已包括（ B ）的全部费用。

A.小五金；    B.玻璃及小五金；    C.玻璃；    D.各种油漆

4.圆木屋架工程量，若需刨光时，按屋架刨光后竣工木材体积每立方米增加（ A ）计算。

A.0.05m3;    B.0.04m3;    C.0.03m3;    D.0.02m3

二、判断题。

1.屋架的制作安装应区别不同跨度，其跨度应以屋架上下弦杆的中心线交点之间的长度为准。（ √ ）

2.博风板、封檐板均按设计图示尺寸以体积计算（ × ）

3.斗拱工程量，按设计图示数量以座计算。（ √ ）

三、填空题。

1.檩条工程量，按竣工木料以体积计算。简支檩长度按设计规定计算，如无规定是，按屋架或山墙中距增加（200mm）计算。

2.钢木屋架工程量计算，按设计图示（数量）计算。

3.圆木屋架工程量，若需刨光时，按屋架刨光后竣工木材体积每立方米增加（0.05m3）计算。

第八章  金属结构工程

一、选择题。

1.金属扶手栏杆按( A )计算。

A．设计图示以重量；    B．设计图示中心线长度；    C．设计图示以面积；    D．设计图示以体积

2.钢屋架、钢网架工程量，按设计图示尺寸以（ A ）计算

A.质量；    B.面积；   C.体积；    D.长度

3.压型钢板楼板、墙板工程量计算时，不扣除单个≤（ C ）m3的孔洞所占的面积。

A.0.1;    B.0.2;    C.0.3;    D.0.4

4.下列不计入钢梁工程量的是（ A ）。

A.焊条质量；    B.制动梁质量；    C.制动桁架；    D.车挡

5.安装高度在（ D ）米以上的钢构件，应根据专项施工方案和具体情况计算机械费、措施费等。

A.20;    B.30;    C.31;    D.32

二、判断题。

1.钢屋架和钢网架，工程量按设计图示尺寸以质量计算，在计算中要尽可能孔眼的质量，并增加焊条、铆钉等质量。（ × ）

2.金属构件安装，起重机综合考虑，无论采用何种类型起重机均不予调整。（ √ ）

3.金属结构制作工程量以t为计量单位计算工程量。（ √ ）

第九章  屋面及防水工程

一、选择题。

1.瓦屋面工程量计算，按设计图示尺寸以（ A ）计算。

A.斜面积；    B.  水平投影面积；    C.质量；    D.体积

2.膜结构屋面工程量计算，按设计图示尺寸以（ C ）计算。

A.膜结构质量；    B.屋面投影面积；    C.需要覆盖的水平投影面积；    D.体积

3.屋面变形缝工程量，按设计图示以（ B ）计算。

A.宽度；    B.长度；    C.体积；    D.高度

二、判断题。

1.瓦屋面工程量计算中，斜面积也可按屋面水平投影乘以屋面坡度系数以面积表示。（ √ ）

2.屋面刚性防水，按屋面卷材防水、屋面涂抹防水项目编码列项。（ √ ）

3.楼（地）面防水搭接及附加层用量应当另行计算。（ × ）

4.地面的基本构造层次为：垫层、找平层、结合层、面层。其中，结合层不需单独计算工程费用。（ × ）

5.为避免基础不均匀沉降引起的墙体破坏，要在适当部位设置沉降缝。其工程量的计算是以米为计量单位的。（ √ ）

6.房屋的平面形状直接影响工程的取费率的高低。（ × ）

三、填空题

1.瓦、型材屋面工程量，除另有规定外，按设计图示尺寸以斜面积计算。亦可按屋面水平投影面积乘以（屋面坡度系数）以面积计算。

2.卷材屋面防水层工程量等于（屋面水平投影面积）乘以（卷材）系数。

3.变形缝是以（延长米）为计量单位计算工程量的。

4.卷材屋面其工程量按图示尺寸的（水平投影面积）乘以规定的（坡度系数）以平方米计算。

第十章  措施项目

一、选择题。

1.某房屋在370mm厚的一字形外墙上设置有370mm×370mm的钢筋混凝土构造柱，其模板工程量的计算宽度应按（ B ）计算。

A.370mm；    B.430mm；   C.490mm

2.悬挑板的模板工程量按水平投影面积计算。悬挑板指（ B ）。

A.阳台、雨篷；    B.雨篷、挑檐；    C.阳台、挑檐；    D.所有悬挑构件

3.下列工程量计算中不需要扣门窗洞口面积的是（ D ）。

A.砌体体积；    B.加浆勾缝；    C.墙面抹灰；    D.单排外脚手架

4.3．综合脚手架项目中未包括（ A ）。

A.安全网；    B.电梯井架；    C.外脚手架；    D.里脚手架

5.满堂脚手架工程量，按室内净面积计算，其基本层高度为( C )，超过计算增加费。

A．≤3.6m；    B．≤5.2m；    C．3.6～5.2m之间；    D．3.6～6m之间

二、判断题。

1.措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点作适当的变更增减。（ √ ）

2.综合脚手架，按外墙外边线的凹凸总长度乘以设计外地平至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。（ √ ）

3.定额满堂脚手架子目适用于搭设高度在15M以内；搭设高度超过15M时，按审定的施工方案确定。（ × ）

4.计算综合脚手架时，应当扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的孔洞面积。（ × ）

5.工程上使用的材料，因施工环境和场地的限制，汽车不能直接运到现场，必须再次运输所发生的装卸工作，才能计算材料的二次运输费用。（ × ）

6.建筑物的垂直运输，按建筑物的建筑面积计算。高度超过100M时，每增10M内定额子目计算，其高度不足10M时，按10M计算。（ √ ）

三、填空题。

1.工程上使用的材料，因施工环境和场地的限制，汽车不能直接运到现场，必须再次运输所发生的装卸工作，才能计算材料的（二次运输费用）。

2.措施项目费总体上分为两大部分，一部分属于（技术措施性质），另一部分属于（措施其他项目）。

第十一章  其他项目清单、规费及税金

一、选择题。

1.其他项目清单包含的内容有暂列金额、（ BCDE ）。（多选）

A.规费；    B.计日工；    C.材料暂估价；    D.总承包服务费；    E.专业工程暂估价

2.以下属于规费项目清单内容的列项是（ C ）

A.人工费调整     B.暂估价和计日工    C.工程排污费；    A.暂列金额和总承包服务费

二、填空题。

1.建筑安装工程间接费由（规费）、（企业管理费）组成。

2.建筑安装工程费用由（分部分项工程费）、（措施项目费）、（其他项目费）、（规费）、（税金）五部分组成。

三、判断题。

1.措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点作适当的变更增减。（ √ ）

2.砌筑砖墙脚手架应在措施项目清单中列项考虑。（ √ ）

3.按《计价规范》规定：工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金、风险费。（ √ ）

4.应计入建筑安装工程造价的税金包括营业税、城乡维护建设税及  教育费附加等。（ √ ）